后续操作指南

—— 结合八月任务清单与两项目实际进展 ——

编制：舒毓川
日期：2026 年 8 月
依据：导师任务清单（20260730）+ Phi-2 QLoRA 项目 + px4_ws 工作空间实际状态

第 1 章  八月任务清单逐项对照

导师的任务清单（20260730）列了 4 项八月任务 + 3 项算法学习。下表逐项对照实际进展，标注"已完成/进行中/未开始"，并给出剩余工作。这是本文档的核心——一眼看清还差什么。

1.1  八月任务（4 项）

| 任务清单原文 | 验收标准 | 当前状态 | 剩余工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2周：复现 IEEE Access 论文的 Phi-2 QLoRA 微调流程 | 在自己的机器上跑通微调+6-bit量化推理，记录显存占用与推理延迟数据 | ✅ 已完成（超额） | 无。已跑通：QLoRA 4-bit 微调（109条数据，100%准确率）+ GGUF Q6_K 量化 + GPU 推理（90 tok/s）。数据已记录。 |
| 第1-2周（并行）：通读师兄论文草稿 v2 和 E1-E8 实验方案 | 能口头讲清相位感知机制、MAPPO 训练流程和 E 组实验设计 | 🟡 部分完成 | 已写两份 MAPPO 学习文档（初学者版+进阶版），覆盖 CTDE/MAPPO/编队/三相位/E1-E8。仍需：通读论文原稿 Method 3.1-3.7（需向师兄要），并对照学习文档内化。 |
| 第3-4周：在 PX4+ROS2+AirSim 平台上实现端侧指令解析 Demo | NL 指令→结构化 CFR 消息→Offboard 航点执行，全链路跑通一次 | 🟡 进行中（基础设施就绪） | px4_ws 已搭好：10 个包编译通过、executable 名已修复、Phi-2 LocalProvider 已实现。剩余：起 Phi-2 推理服务 + 填 task_planner 业务逻辑 + 跑通 offboard 联调。详见第 3 章。 |
| 第3-4周（并行）：多机集群仿真扩展至两架 | 两机同时 SITL 运行，状态互不干扰 | 🔴 未开始（架构已就绪） | cluster.yaml 已定义 5 机拓扑、命名空间隔离机制已设计。剩余：实际启动两个 PX4 SITL 实例 + AirSim 多车配置 + 验证互不干扰。详见第 4 章。 |

1.2  算法学习清单（3 项，与任务并行）

| 任务清单原文 | 验收标准 | 当前状态 | 剩余工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAPPO 原理：重点理解 CTDE 框架与编队控制中的应用 | 能口头讲清 | 🟡 部分完成 | 两份学习文档已写好（初学者版+进阶版，含术语解释/生活类比/伪代码）。需通读内化。 |
| QLoRA 微调：量化原理、LoRA 注入位置、显存估算，跟教程做一遍 | 动手做一遍 | ✅ 已完成（超额） | 不仅做了，还做了完整的：数据扩充(109条)→训练→bf16修复→量化(Q6_K)→CUDA推理(90tok/s)→验收。显存/延迟数据齐全。 |
| GRPO 与奖励设计：参考智元 WITA-Omni 的 OPD 蒸馏与多维奖励 | 了解思路 | 🔴 未开始 | 需向导师要课题组拆解报告。优先级低于上面两项。 |

1.3  进度总览

| 类别 | 总数 | 已完成 | 进行中 | 未开始 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 八月任务 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 算法学习 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 | 7 | 2 (29%) | 3 (43%) | 2 (28%) |

关键判断  你的进度比任务清单预期快——Phi-2 微调（第1-2周任务）已超额完成（带 Q6_K 量化+CUDA 推理），QLoRA 学习也通过实操完成。当前的瓶颈是"第3-4周任务"：端侧 Demo 和两机 SITL。好消息是 px4_ws 基础设施已就绪（编译通过+Phi-2 LocalProvider 已实现），离跑通 Demo 只差最后几步。

第 2 章  两个项目的现状

2.1  Phi-2 QLoRA 项目（D:\2026-2027\Phi-2 QLoRA）

状态：✅ 全流程跑通，验收数据达标。

| 产物 | 规格 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| phi2-dmpc-adapter/ | LoRA 权重 ~10MB | 100% 准确率（16/16） |
| phi2-dmpc-q6_k.gguf | Q6_K 量化 2.13GB | 90 tok/s, 11.1 ms/tok |
| phi2-dmpc-merged/ | 合并 fp16 模型 ~5.2GB | 用于量化源头 |
| 训练峰值显存 | 5265 MB | < 5500 MB 达标 |
| 数据集 dataset.jsonl | 109 条 | 5 阵型 + single-agent 均衡 |

这个项目的产物可直接用于端侧 Demo——phi2-dmpc-q6_k.gguf 就是 task_planner 的 LocalProvider 要加载的模型。

2.2  px4_ws 工作空间（WSL2: /home/chuanyu/px4_ws）

状态：🟡 基础设施就绪，业务逻辑待填。

| 组件 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 个 ROS2 包编译 | ✅ | sensor_bridge/drone_*/gcs_*/swarm_bringup 全部编译通过 |
| launch executable 名 | ✅ 已修复 | 4 个 launch 文件的 executable 已统一为 _node 后缀 |
| Phi-2 LocalProvider | ✅ 已实现 | gcs_task_planner/llm_providers.py 新增，make_provider 支持 local |
| task_planner provider 初始化 | ✅ 已启用 | 支持 LLM_PROVIDER 环境变量覆盖 |
| llm.yaml local 配置 | ✅ 已更新 | model=phi-2, base_url=localhost:11434 |
| PX4 SITL | ✅ 已编译 | /home/chuanyu/PX4-Autopilot/build/px4_sitl_default/bin/px4 |
| 节点业务逻辑 | ⚠️ pass 占位 | 所有节点方法体是 pass，需逐个填充 |
| livox_ros_driver2 | ⚠️ 未编译 | C++ 雷达驱动失败，不影响核心功能 |

两个项目的衔接点  Phi-2 项目的 phi2-dmpc-q6_k.gguf → px4_ws 的 gcs_task_planner LocalProvider。具体：在 WSL2 或 Windows 起一个 OpenAI 兼容推理服务（Ollama/llama-cpp-python server）加载这个 GGUF，task_planner 的 LocalProvider 通过 HTTP 调用它。这就是"端侧指令解析"的技术路径。

第 3 章  端侧指令解析 Demo：剩余步骤

这是八月剩余最重要的任务。好消息是基础设施（px4_ws 编译 + LocalProvider）已就绪，只差以下 4 步。

3.1  剩余工作拆解

| 步骤 | 内容 | 预计工时 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 起 Phi-2 推理服务 | 用 Ollama 或 llama-cpp-python server 加载 GGUF，暴露 OpenAI 兼容 API | 0.5 天 | phi2-dmpc-q6_k.gguf（已有） |
| B. 填 task_planner 业务逻辑 | 实现 _on_request：调用 provider.plan() → rule_engine 校验 → 发布 TaskDAG | 1 天 | LocalProvider（已有） |
| C. 填 drone_controller offboard | 实现 offboard 心跳/解锁/setpoint 下发（参考 px4_subscriber/swarm_control.py） | 1-2 天 | PX4 SITL（已编译） |
| D. 端到端联调 | NL 输入 → Phi-2 → TaskDAG → scheduler → planner → controller → PX4 → AirSim | 1 天 | A+B+C 完成 |

3.2  步骤 A：起 Phi-2 推理服务

两种方式，选一个：

方式 1：Ollama（推荐，最简单）

# 在 WSL2 安装 ollama

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

# 创建 Modelfile（指向你的 GGUF）

cat > ~/Modelfile.phi2 << EOF

FROM /mnt/d/2026-2027/Phi-2\ QLoRA/phi2-dmpc-q6_k.gguf

PARAMETER temperature 0.1

PARAMETER num_ctx 512

EOF

# 导入并运行

ollama create phi-2 -f ~/Modelfile.phi2

ollama serve   # 默认 11434 端口，自带 OpenAI 兼容 API

方式 2：llama-cpp-python server（你已有 CUDA 编译版）

# 在 Windows PowerShell（Phi-2 QLoRA 目录）

pip install llama-cpp-python[server]

python -m llama_cpp.server --model phi2-dmpc-q6_k.gguf --n_gpu_layers -1 --port 8080

# WSL2 里 llm.yaml 的 base_url 改为 http://<Windows_IP>:8080/v1

验证推理服务  curl http://localhost:11434/v1/models 应返回 phi-2 模型列表。然后 LocalProvider.health_check() 会返回 True。

3.3  步骤 B：填 task_planner 业务逻辑

task_planner_node.py 的 _on_request 目前是 pass。需要填充：调用 provider.plan() 生成候选 DAG → rule_engine 校验 → 发布 TaskDAG 消息。骨架代码：

# task_planner_node.py 的 _on_request 填充（骨架）

def _on_request(self, msg: TaskRequest):

self.get_logger().info("收到任务请求: %s" % msg.user_text)

# 1. 调用 LLM 生成候选 DAG

if self._provider is None:

self.get_logger().error("无可用 LLM provider")

return

try:

candidate = self._provider.plan(

msg.user_text, list(self._capabilities.values()),

geofence=None, retries=0)

except Exception as e:

self.get_logger().error("LLM 调用失败: %s" % e)

return

# 2. 转 TaskDAG 消息并发布

dag_msg = TaskDAG()

dag_msg.request_id = msg.request_id

dag_msg.goal_summary = candidate.get("goal_summary", "")

# TODO: 填充 nodes/edges（从 candidate dict 转 TaskNode[]）

# TODO: rule_engine.validate_dag() 校验

self._dag_pub.publish(dag_msg)

self.get_logger().info("已发布 TaskDAG")

步骤 2  启动 Phi-2 推理服务（见 3.2）

步骤 3  启动 GCS + Agent 节点

# WSL2 终端 3

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/px4_ws/install/setup.bash

export LLM_PROVIDER=local   # 启用 Phi-2

ros2 launch swarm_bringup gcs.launch.py &

ros2 launch swarm_bringup agent.launch.py namespace:=px4_1 drone_id:=1

步骤 4  通过 user_interface 发一条任务

ros2 topic pub --once /gcs/task/request swarm_msgs/TaskRequest \

"{user_text: 'UAV 1 fly to (10, 20, 5)'}"

步骤 5  观察全链路：Phi-2 解析 → TaskDAG → scheduler → planner → controller → PX4 offboard → AirSim 飞行

☐ 端侧 Demo 验收清单（对应任务清单验收标准）

☐ NL 指令 → Phi-2 推理出正确 TaskDAG JSON

☐ TaskDAG → scheduler 分发 → planner 生成轨迹

☐ drone_controller 发 offboard 心跳 + 航点

☐ PX4 进入 offboard 模式，AirSim 里无人机起飞飞向目标

☐ 全链路跑通一次（任务清单原话）

第 4 章  两机集群 SITL 扩展

任务清单第 3-4 周并行任务："两机同时 SITL 运行，状态互不干扰"。px4_ws 的 cluster.yaml 已定义 5 机拓扑，架构支持多机，但实际还没启动验证过。

4.1  需要做的事

| 步骤 | 内容 | 预计工时 |
| --- | --- | --- |
| 1. PX4 多实例 | 启动两个 PX4 SITL 实例（不同 instance 号/端口） | 0.5 天 |
| 2. AirSim 多车配置 | settings.json 配 Drone1 + Drone2 | 0.5 天 |
| 3. 启动两个 Agent | 用不同 namespace 启动 agent.launch.py（px4_1 + px4_2） | 0.5 天 |
| 4. 验证隔离 | 分别给两机发航点，确认互不干扰 | 0.5 天 |

4.2  启动命令

# 终端 1: PX4 实例 1

cd ~/PX4-Autopilot

PX4_UORB_PORT=14540 make px4_sitl jmavsim   # 或对接 AirSim

# 终端 2: PX4 实例 2

PX4_UORB_PORT=14541 make px4_sitl jmavsim

# 终端 3: 启动 Agent 1

ros2 launch swarm_bringup agent.launch.py \

namespace:=px4_1 drone_id:=1 role:=Mapper-A has_slam:=true

# 终端 4: 启动 Agent 2

ros2 launch swarm_bringup agent.launch.py \

namespace:=px4_2 drone_id:=2 role:=Mapper-B has_slam:=true

注意  两个 Agent 的节点靠 namespace（px4_1 / px4_2）自动隔离话题。cluster.yaml 里已配好两机的起飞点错开 3m、巡航高度分层（8m/10m）。但 drone_controller 的 offboard 逻辑要先实现（第 3 章 step C），否则两机不会动。

☐ 两机 SITL 验收清单

☐ 两个 PX4 SITL 实例同时运行，各自 pxh> 正常

☐ ros2 topic list 能看到 /px4_1/* 和 /px4_2/* 两套话题

☐ 给 px4_1 发航点，px4_2 不受影响

☐ AirSim 里两架机各自飞向不同目标，互不干扰

第 5 章  九月入学后的衔接

导师任务清单第四节明确了九月入学后的安排。以下是结合当前进度的具体衔接计划。

5.1  九月时间线

| 周次 | 任务清单要求 | 结合当前进度的具体行动 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 由师兄带跑 LLM 元控制器 + MAPPO baseline | 拿师兄代码 + 原稿 Method 3.1-3.7；确认师兄代码是 ROS1 还是 ROS2；把代码跑起来 |
| 第 2 周 | 把你的 ROS2+AirSim 平台与师兄代码对接 | 把师兄 MAPPO 环境适配到 px4_ws + AirSim；用 MAPPO 学习文档对照读代码 |
| 第 3-4 周 | E 组补实验跑在你的 AirSim 上 | E1 统计充分性优先（N>=10）；你出平台+全程参与，快速积累算法经验 |

5.2  必须向师兄要的东西

| 项 | 为什么 |
| --- | --- |
| MAPPO 代码仓库 + 访问权限 | 一切的基础 |
| 原稿 Method 3.1-3.7 | 网络结构/奖励公式/14-22 维观测定义（学习文档标注的空白） |
| 环境配置文档 | 依赖版本、数据格式、运行命令 |
| 一份 config + 预训练 checkpoint | 验证环境正确性 |
| GAE lambda / PPO clip / lr 的实际值 | 确认与文献默认一致 |

5.3  你的研究主线：端侧化

导师定位的四个创新点（暂定）：

| 创新点 | 你的当前进展 | 后续 |
| --- | --- | --- |
| 云-边相位协同 | 已理解三相位机制（学习文档第 6 章） | 设计端侧相位上下文压缩方案 |
| 端侧 QLoRA+量化部署管线 | ✅ Phi-2 已跑通（QLoRA+Q6_K+90tok/s） | 在 Jetson 上做延迟-精度基准 |
| 断连降级 | 理解概念 | 设计相位缓存+自主维持方案 |
| 空-海迁移 | 了解 | 等无人艇课题确认后启动 |

导师强调的原则  "即使端侧小模型精度略低于云端大模型，只要延迟和断连鲁棒性占优，你的工作就是成立的。"对比实验按"云端大模型 / 端侧小模型 / 纯 MAPPO"三组设计。你已验证端侧 Phi-2 可达 90 tok/s（延迟优势），这是端侧化故事的第一块拼图。

第 6 章  优先级与排期建议

6.1  八月剩余时间排期（按优先级）

| 优先级 | 任务 | 预计工时 | 前置依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 步骤 A：起 Phi-2 推理服务（Ollama） | 0.5 天 | 无（GGUF 已有） |
| P0 | 步骤 B：填 task_planner _on_request | 1 天 | A 完成 |
| P0 | 步骤 C：填 drone_controller offboard | 1-2 天 | 无 |
| P0 | 步骤 D：端到端联调 | 1 天 | A+B+C |
| P1 | 两机 SITL 扩展 | 2 天 | C 完成（offboard 能动） |
| P2 | 通读 MAPPO 学习文档 | 2 天阅读 | 无（并行） |
| P2 | 向导师要 GRPO 拆解报告 | 沟通 | 无 |

建议执行顺序：A 和 C 可并行（A 是起服务，C 是写代码），B 等 A 完成后做，D 等 A+B+C 都完成后做。两机 SITL 等 C 完成后做（offboard 能动才能验证飞行）。

6.2  里程碑

| 里程碑 | 标志 | 预计日期 |
| --- | --- | --- |
| M1: Phi-2 推理服务跑通 | LocalProvider.health_check() 返回 True | 8月上旬 |
| M2: 端侧 Demo 全链路跑通 | NL 输入到 AirSim 飞行一次 | 8月中旬 |
| M3: 两机 SITL 互不干扰 | 两架机各自飞行 | 8月下旬 |
| M4: 九月对接师兄代码 | MAPPO 跑在 px4_ws 上 | 9月第2-3周 |

6.3  已有文档索引

| 文档 | 位置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MAPPO 原理（初学者版） | temp/MAPPO原理...初学者版.docx | 零基础学 CTDE+MAPPO |
| MAPPO 原理（进阶版） | temp/MAPPO原理...学习文档.docx | 紧凑版，有 RL 基础用 |
| 后续操作指南（ROS2 环境） | temp/后续操作指南.docx | ROS2+PX4+AirSim 环境搭建详细步骤 |
| px4_ws 架构分析 | temp/px4_ws架构分析与Phi2集成记录.docx | 系统架构+修改记录+文件索引 |
| Phi-2 项目 README | Phi-2 QLoRA/README.md | 微调+量化+推理全流程+验收报告 |

祝顺利。有问题随时与师兄和导师沟通。