端侧指令解析 Demo

验收记录

—— 自然语言 → Phi-2 → PX4 Offboard → 完整任务闭环 ——

编制：舒毓川
日期：2026 年 8 月
对应任务清单：第3-4周「端侧指令解析 Demo」验收

一、验收结论

结论  端侧指令解析 Demo 全链路验收通过。自然语言指令成功驱动无人机完成「起飞 → 飞向目标 → 悬停 → 返回起飞点 → 降落上锁」的完整任务闭环。对应八月任务清单第 3-4 周验收标准「自然语言指令→结构化消息→Offboard航点执行，全链路跑通一次」，已达标。

二、系统架构与链路

本次 Demo 打通了以下完整链路：

Windows 宿主机                          WSL2 (Ubuntu 22.04)

┌─────────────────────┐          ┌──────────────────────────────────────┐

│ AirSim + UE4         │          │ nl_command_node (ROS2)                │

│ 可视化仿真器 (TCP4560)│◀────────│  订阅 /nl_input                        │

│                      │          │  → 调用 Phi-2 server → JSON           │

│ Phi-2 推理服务       │          │  → ENU→NED 转换                       │

│ llama-cpp :8080      │◀─────────│  → /fmu/in/* 控制指令                 │

└─────────────────────┘          │  → PX4 Offboard → AirSim 飞行         │

└──────────────────────────────────────┘

| 组件 | 作用 | 版本/规格 |
| --- | --- | --- |
| Phi-2 QLoRA 模型 | 自然语言 → 结构化 JSON | phi2-dmpc-q6_k.gguf (Q6_K, 2.13GB) |
| Phi-2 推理服务 | OpenAI 兼容 /v1/completions | llama-cpp-python, CUDA GPU |
| nl_command_node | ROS2 节点：NL→JSON→PX4 指令 + 任务状态机 | nl_command 包 |
| PX4 SITL | 飞控仿真（Offboard 模式） | v1.14 none_iris, PX4_SIM_LOCKSTEP=0 |
| Micro-XRCE-DDS | PX4 uORB ↔ ROS2 桥接 | UDP 8888 |
| AirSim | 物理仿真 + 可视化 | UE4 环境, TCP 4560 |

三、任务流程与日志证据

2026-08-08 实际运行，指令「UAV 1 fly to 10 20 5」完整生命周期：

| 阶段 | 时间点 | 日志证据 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 指令接收 | 1915.81 | NL input: UAV 1 fly to 10 20 5 | - |
| Phi-2 解析 | 1916.64 | Phi-2 output: {"mode":"single-agent",...,"target":[10.0,20.0,5.0]} | 0.83 s |
| 启动起飞 | 1916.64 | Starting takeoff sequence -> alt 2.0 m | - |
| OFFBOARD | 1917.17 | PX4 confirmed OFFBOARD mode! | - |
| ARM | 1917.66 | PX4 ARMED successfully! | - |
| 起飞完成 | 1923.49 | Reached takeoff alt, cruising | 6.85 s |
| 到达目标 | 1927.49 | Reached target (dist 0.82 m), hovering | 4.00 s |
| 悬停结束 | 1932.54 | 悬停完成，返回起飞点 (-0.0, 0.0) | 5.05 s |
| 返回完成 | 1936.64 | 回到起飞点，开始降落 | 4.10 s |
| 降落上锁 | 1938.84 | 已落地，上锁 + Sent DISARM command | 2.20 s |
| 任务完成 | 1938.84 | phase=done | - |

Phi-2 推理延迟  从收到自然语言到输出结构化 JSON，实测 0.83 秒。端侧推理（CUDA GPU，90 tok/s 能力）满足命令解析的实时性要求。

四、验收指标

| 指标 | 实测值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Phi-2 解析延迟 | 0.83 s | 自然语言 → JSON |
| 起飞耗时 | 6.85 s | ARM 后到达 2m 高度 |
| 巡航耗时 | 4.00 s | 2m 高度飞到 (10,20,5) |
| 到达精度 | 0.82 m | 与目标点距离 |
| 悬停时长 | 5.05 s | 目标点稳定悬停 |
| 返回耗时 | 4.10 s | 飞回起飞点 |
| 降落耗时 | 2.20 s | 下降至地面 |
| 起飞→降落总时长 | 22.20 s | 完整任务执行时间 |
| 全程（指令→落地） | 23.03 s | 含 Phi-2 解析 |
| 任务完成状态 | phase=done + DISARM | 闭环完整 |

五、关键实现要点

消息发布：ros2 topic pub CLI 在本机存在类型解析 bug，改用 Python 直接发布（send_nl.py）

坐标系：Phi-2 输出 ENU (x=东,y=北,z=上)，PX4 用 NED，转换 NED=(y,x,-z)

OFFBOARD 命令：param2=6.0 (PX4_CUSTOM_MAIN_MODE_OFFBOARD)，等待 PX4 确认后再 ARM

任务状态机：idle→taking_off→cruising→hovering→returning_home→landing→done

返回点：记录起飞时刻位置作为 home，比固定原点鲁棒

六、验收对照（任务清单原文）

| 任务清单验收标准 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 自然语言指令 → 结构化 CFR 消息（ROS2 自定义消息） | ✅ Phi-2 输出结构化 JSON（mode/uav_ids/target） |
| Offboard 航点执行 | ✅ PX4 Offboard 模式 + TrajectorySetpoint 航点 |
| 全链路跑通一次 | ✅ 完整闭环：起飞→目标→悬停→返回→降落 |

注：AirSim 可视化画面截图未附（可补充）。日志原始输出见 2026-08-08 终端记录。